CATATAN FIAN - BACKEND

- Kirim Feedback Motor Aktual

STM32 harus mengirim data berdasarkan encoder, Hall sensor, atau telemetry ESC, bukan hanya nilai PWM.

- Format maju

MOTOR,LEFT_RPM=1200,RIGHT_RPM=1180,SPEED_MPS=0.85,DIRECTION=FORWARD

- Format mundur

MOTOR,LEFT_RPM=800,RIGHT_RPM=820,SPEED_MPS=-0.45,DIRECTION=REVERSE

- Format stop

MOTOR,LEFT_RPM=0,RIGHT_RPM=0,SPEED_MPS=0,DIRECTION=STOP

- Kirim Data Secara Berkala

Kirim feedback sekitar 5 sampai 10 kali per detik: 100 sampai 200 ms. Jangan hanya mengirim saat tombol berubah, karena frontend membutuhkan pembaruan real-time.

- Gunakan Satuan Yang Benar

LEFT_RPM: RPM motor kiri

RIGHT_RPM: RPM motor kanan

SPEED_MPS: kecepatan kapal dalam meter per detik

DIRECTION: FORWARD, REVERSE, atau STOP

Nilai SPEED_MPS harus bertanda:

maju   = positif

mundur = negatif

diam   = 0

- Tetap Kirim Data Kompas

Format heading yang sudah dibaca backend:

COMPASS,HEADING=90.0,X=10,Y=20,Z=30

Heading harus bernilai antara: 0 sampai 359.99 derajat

Contoh:

utara = 0

timur = 90

selatan = 180

barat = 270

- Data Belok

Untuk kapal berbelok, RPM kiri dan kanan harus berbeda:

MOTOR,LEFT_RPM=900,RIGHT_RPM=1300,SPEED_MPS=0.60,DIRECTION=FORWARD

Arah sebaliknya:

MOTOR,LEFT_RPM=1300,RIGHT_RPM=900,SPEED_MPS=0.60,DIRECTION=FORWARD

Backend akan meneruskan heading, left_rpm, dan right_rpm ke frontend.

- Konfigurasi Serial Harus Sama

Stm32 dan python menggunakan:

Baudrate: 115200

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

Setiap pesan harus diakhiri:

\n

Contoh kode stm32:

printf("MOTOR,LEFT_RPM=%d,RIGHT_RPM=%d,SPEED_MPS=%.2f,DIRECTION=%s\n",

left_rpm,

right_rpm,

speed_mps,

direction);

- Uji Stm32

Pastikan:

- RPM berubah ketika throttle berubah.

- SPEED_MPS bernilai positif saat maju.

- SPEED_MPS bernilai negatif saat mundur.

- RPM kiri dan kanan berbeda saat belok.

- SPEED_MPS kembali 0 saat motor berhenti.

- Heading berubah saat kapal berputar.

- Tidak ada pesan yang terpotong atau tergabung.

- Data dikirim melalui port serial yang sedang dibaca main.py.

- Verifikasi Dari Backend Atau Cek Di:

Invoke-RestMethod http://localhost:5001/telemetry

Respon yang diharapkan:

{

"left_rpm": 1200,

"right_rpm": 1180,

"motor_speed_mps": 0.85,

"motor_direction": "FORWARD",

"heading": 90.0

}

jika STM32 hanya mengirim ESC1 dan ESC2, itu masih berupa perintah motor, bukan kecepatan aktual. Untuk visualisasi yang benar-benar mengikuti gerakan kapal, STM32 harus mengirim feedback dari encoder, Hall sensor, atau ESC telemetry.